Об утверждении санитарных правил

«Санитарно-эпидемиологические

требования к эксплуатации

персональных компьютеров,

видеотерминалов и условиям работы с ними»

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 7, подпунктами 1), 11), 14), 16), 17), 28) статьи 145 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации персональных компьютеров, видеотерминалов и условиям работы с ними».

2. Комитету государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Оспанов К.С.) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Департаменту административно-правовой работы Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Бисмильдин Ф.Б.) обеспечить официальное опубликование настоящего приказа после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

4. Признать утратившим силу приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 августа 2004 года № 631 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм по коммунальной гигиене и гигиене детей и подростков» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3073, опубликованный                      в «Юридической газете» от 19 августа 2005 года № 152-153 и от 27 октября 2005 года № 197-198 (931-932).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

6. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

И.о. Министра                                                                              Б. Садыков

Утверждены

приказом и.о. Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от ___ ______ 2010 года № ___

Санитарные правила

«Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации персональных компьютеров, видеотерминалов и условиям работы с ними»

1. Общие положения

1. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации персональных компьютеров, видеотерминалов и условиям работы с ними» (далее - санитарные правила) регламентируют санитарно-эпидемиологические требования к размещению и эксплуатации персональных компьютеров (далее - ПК), видеотерминалам (далее - ВТ) и условиям работы с ними, микроклимату, к воздействию физических факторов и освещению.

2. Настоящие санитарные правила не распространяются на телевизоры, используемые в быту, на телевизионные игровые приставки, бортовые и портативные компьютеры.

3. В настоящих санитарных правилах использованы следующие термины и определения:

1) видеотерминал - устройство визуального отображения. Терминал пользователя с экраном дисплея, оборудуемый устройством ввода (входным блоком) типа клавиатуры;

2) персональный компьютер - микрокомпьютер, предназначенный для автономного использования индивидуумом;

3) контур заземления - совокупность металлических проводников, размещенных по контуру помещения (здания), в котором установлено заземляемое оборудование, непосредственно соприкасающихся с землей;

4) периметральная расстановка - расстановка мебели, оборудования вдоль стен (по периметру);

5) рядная расстановка - расстановка мебели и оборудования рядами в центре помещения, друг за другом;

6) центральная расстановка - расстановка мебели и оборудования в центре помещения группами;

7) безопасное электромагнитное излучение - уровень электромагнитного излучения, не оказывающий вредного воздействия на здоровье человека;

8) общее освещения – освещение, при котором светильники размещаются в верхней зоне помещения равномерно (общее равномерное освещение) или применительно к расположению оборудования (общее локализованное освещение);

9) комбинированное искусственное освещение помещений - освещение, при котором к общему освещению добавляется местное освещение;

10) комбинированное естественное освещение помещений - сочетание верхнего и бокового естественного освещения;

11) коэффициент пульсации освещенности - Коэффициент пульсации освещенности К % - критерий оценки относительной глубины колебаний освещенности в результате изменения во времени светового потока газоразрядных ламп при питании их переменным током;

12) рабочая поверхность - поверхность, на которой производится работа и на которой нормируется или измеряется освещенность;

13) показатель дискомфорта - критерий оценки дискомфортной блесткости, вызывающей неприятные ощущения при неравномерном распределении яркостей в поле зрения.

14) уровень вибрации категории 3 тип "в" - общая вибрация на рабочих   местах в помещениях учебных пунктов, вычислительных центров,  здравпунктов, конторских помещениях, рабочих комнатах и других помещениях для работников умственного труда.

2. Санитарно-эпидемиологические требования к размещению и эксплуатации ПК и ВТ

4. В помещениях для эксплуатации ПК и ВТ предусматривается естественное и искусственное освещение. Не допускается размещение рабочих мест с ПК и ВТ в подвальных помещениях. Использование под рабочие места цокольных этажей допускается при соблюдении параметров освещенности, микроклимата, вентиляции, приведенных в настоящих санитарных правилах.

Не допускается размещение ПК и ВТ в цокольных помещениях организациях образования.

Не допускается размещать рабочие места с ПК и ВТ, где расположены силовые кабели, высоковольтные трансформаторы, технологические оборудования.

5. Площадь на одно рабочее место пользователей ПК и ВТ на базе электронно-лучевой трубки (далее –ЭЛТ), в том числе на объектах досуга для оказания услуг населению, составляет не менее 6 квадратных метров (далее - м²) при рядном, центральном и периметральном расположении - 4 м², при использовании ВТ на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) при любом расположении - 4 м².

6. При использовании ПК и ВТ на базе ЭЛТ (без вспомогательных устройств - принтер, сканер и другие), с продолжительностью работы менее четырех часов в день допускается минимальная площадь 5 м² на одно рабочее место для студентов высших учебных заведений.

7. Для внутренней отделки интерьера помещений, где расположены ПК и ВТ, используются материалы с коэффициентом отражения для потолка - 0,7-0,8, для стен - 0,5-0,6, для пола - 0,3-0,5.

8. Полимерные материалы, используемые для внутренней отделки интерьера помещений с ПК и ВТ, подвергаются санитарно-эпидемиологической экспертизе и не выделяют в воздух закрытых помещений вредные химические вещества. В дошкольных организациях не допускается использовать для отделки помещений древесностружечные плиты, слоистый пластик, синтетические ковровые покрытия.

9. Поверхность пола в помещениях должна обладать антистатическими свойствами, без выбоин и щелей. В помещениях, оборудованных ПК и ВТ, проводится ежедневно влажная уборка.

10. Помещения, где размещаются ПК и ВТ, оборудуются защитным заземлением, в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации ПК, электрические розетки подключаются к контуру заземления.

11. При эксплуатации ПК и ВТ не допускается использование удлинителей, фильтров, тройников не имеющих заземляющих контактов.

12. Объекты досуга для оказания услуг населению, посредством электронных устройств (далее – объекты досуга) размещаются в специально построенных, пристроенных, реконструированных помещениях, а также на нижних этажах жилых домов или на любых этажах общественных зданий, при обеспечении звукоизоляции и вентиляции помещений с устройством изолированных от жилых помещений вентиляционных каналов для отвода загрязненного воздуха выше уровня кровли здания.

13. При размещении в жилых зданиях, вход для посетителей изолируется от входа в жилые квартиры.

14. В помещениях предусматриваются гардеробные комнаты из расчета  0,8 м² на одного посетителя, санитарные узлы, комната для персонала.

15. При периметральной расстановке компьютеров, расстояние между стеной с оконными проемами и столами не менее 0,5м стеной и столами 0,4 м.

16. При двух трехрядной расстановке одноместных столов с компьютерами и игровыми комплексами расстояния в каждом ряду между боковыми поверхностями столов не менее 0,5 м, при рядной расстановке расстояние между тылом поверхности одного видеомонитора и экраном другого - не менее 2 м, между боковыми поверхностями игровых автоматов - не менее 0,2 м.

17. Уровни физических и химических факторов представлены в приложениях 1-6 к настоящим санитарным правилам.

18. Перечень продукции и контролируемых гигиенических параметров вредных и опасных факторов представлены в таблице 1 приложения 1 к настоящим санитарным правилам.

19. Допустимые значения уровней звукового давления в октавных полосах частот и уровня звука, создаваемого ПК, не превышают значений, представленных в таблице 2 приложения 1 к настоящим санитарным правилам.

20. Допустимые визуальные параметры устройств отображения информации представлены в таблице 3 приложения 1 к настоящим санитарным правилам.

21. Мощность экспозиционной дозы рентгеновского излучения в любой точке на расстоянии 0,05 метра (далее - м) от экрана и корпуса ВТ на ЭЛТ при любых положениях регулировочных устройств не должна превышать 0,1 микро Зиверт в час.

22. При размещении рабочих мест с ПК, расстояние между рабочими столами с видеомониторами между тыльной поверхностью одного видеомонитора до экрана другого должно быть не менее 2 м, между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м.

23. Рабочие места с ПК в помещениях с источниками вредных производственных факторов следует размещать в изолированных кабинах с организованным воздухообменом.

24. Экран видеомонитора находится от глаз пользователя на расстоянии 600 - 700 миллиметров (далее - мм), но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и символов.

25. Рабочий стул (кресло) снабжается подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья.

26. При организации рабочих мест у технологического оборудования, в состав которого входят ВТ, ПК (станки с программным управлением, роботизированные технологические комплексы, диспетчерские пульты управления) предусматривают:

1) безопасные условия труда;

2) расположение устройств, для ввода-вывода информации, обеспечивающее видимость экрана;

3) досягаемость органов ручного управления;

4) расположение экрана ВТ или ПК в месте рабочей зоны в вертикальной плоскости под углом плюс-минус 30 градусов от линии взгляда оператора;

5) возможность поворота экрана ВТ или ПК вокруг горизонтальной и вертикальной осей.

27. Помещения, в которых размещены ВТ и ПК оснащаются аптечкой первой медицинской помощи и углекислотными огнетушителями.

28. Продолжительность непрерывной работы с ВТ и ПК не должна превышать двух часов.

3. Санитарно-эпидемиологические требования к микроклимату, содержанию  аэроионов и вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны

29. В производственных помещениях, в которых работа с использованием ПК является вспомогательной, основной (диспетчерские, операторские, расчетные, кабины и посты управления, залы вычислительной техники) и связана с нервно-эмоциональным напряжением температура, относительная влажность и скорость движения воздуха на рабочих местах должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1 приложения 2 к настоящим санитарным правилам.

30. В помещениях всех типов организаций образования и на объектах досуга, где расположены ПК и ВТ, обеспечиваются оптимальные параметры микроклимата, приведенные в таблице 2 приложения 2 к настоящим санитарным правилам.

31. Помещения с ВТ и ПК оборудуются системами отопления и имеют общеобменную вентиляцию.

32. Уровни ионизации воздуха помещений, где расположены ПК, соответствуют нормам, приведенным в приложении 3 к настоящим санитарным правилам.

33. Содержание вредных химических веществ в воздухе производственных помещений, в которых работа с использованием ПК является вспомогательной, основной (диспетчерские, операторские, расчетные, кабины и посты управления, залы вычислительной техники), в организациях образования, не должно превышать предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, в соответствии с требованиями действующих гигиенических нормативов установленных для воздуха производственных помещений.

4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы

при воздействии физических факторов от ПК

34. В производственных помещениях, где работа на ПК и ВТ является основной, в соответствующих помещениях организаций образования, дошкольных организаций, на объектах досуга уровень звука на рабочем месте не превышает 50 децибел А (далее - дБА).

При выполнении инженерно-технических работ, при осуществлении лабораторного, аналитического и измерительного контроля уровень шума в помещении с ВТ и ПК не выше 60 дБА. В помещениях операторов уровень шума не выше 65 дБА. На рабочих местах в помещениях, где размещены шумные агрегаты вычислительных машин уровень шума не выше 75 дБА.

35. В целях снижения уровня шума, для отделки помещений используются безопасные звукопоглощающие материалы.

36. Уровни вибрации не превышают допустимые значения для категории 3 тип "в" указанных в приложении 4 к настоящим санитарным правилам. Для соответствующих помещений в организациях образования, дошкольных организациях общественных зданиях и на объектах досуга уровни вибрации соответствуют параметрам, указанным в приложении 5 к настоящим санитарным правилам.

37. Допустимые уровни неионизирующих электромагнитных излучений на рабочих местах у ВТ и ПК приведены в приложении 6 к настоящим санитарным правилам. Методика проведения инструментального контроля и гигиенических уровней электромагнитных полей (далее - ЭМП) на рабочих местах пользователей ПК приведена в приложении 7 к настоящим санитарным правилам.

5. Санитарно-эпидемиологические требования к освещению

на рабочих местах

38. ВТ и ПК ориентируются боковой стороной к световым проемам так, чтобы естественный свет падал слева.

39. Искусственное освещение в помещениях для эксплуатации ПК и ВТ осуществляется системой общего равномерного освещения.                                           В производственных и административно-общественных помещениях на рабочем месте, применяют системы комбинированного освещения (к общему освещению дополнительно устанавливаются светильники местного освещения, предназначенные для освещения зоны рабочего места).

40. Освещенность на поверхности рабочего стола не менее 300 люкс (далее - лк) от общей системы, 500 лк при комбинированном освещении и при ее отсутствии - 400 лк. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 200 лк.

41. Прямую блесткость от источников освещения ограничивают, при этом яркость поверхностей (окна, светильники), находящихся в поле зрения, не более 200 кандела на квадратный метр (далее - кд/м2). Отраженная блесткость на рабочих поверхностях (экран, стол, клавиатура) ограничивается за счет типов светильников и расположения рабочих мест по отношению к источникам естественного и искусственного освещения, при этом яркость бликов на экране ПК не превышает 40 кд/м2 и яркость потолка не превышает 200 кд/м2.

42. Показатель ослепленности для источников общего искусственного освещения в производственных помещениях не более 20, показатель дискомфорта в административно-общественных помещениях - не более 40, в помещениях дошкольных организаций и организациях образования - не более 15.

43. Яркость светильников общего освещения в зоне углов излучения от 50 до 90 градусов с вертикалью в продольной и поперечной плоскостях составляет не более 200 кд/м2, защитный угол светильников не менее 40 градусов.

44. Светильники местного освещения имеют не отражатель с защитным углом не менее 40 градусов.

Следует ограничивать неравномерность распределения яркости в поле зрения пользователя ПК, при этом соотношение яркости между рабочими поверхностями не должно превышать 3:1 - 5:1, между рабочими поверхностями и поверхностями стен и оборудования - 10:1.

45. В качестве источников света при искусственном освещении используются люминесцентные лампы.

46. Общее освещение при использовании люминесцентных светильников выполняют в виде сплошных или прерывистых линий светильников, расположенных сбоку от рабочих мест, параллельно линии зрения пользователя при рядном расположении ВТ. При периметральном расположении компьютеров линии светильников располагаются, локализовано над рабочим столом ближе к его переднему краю, обращенному к оператору.

47. Коэффициент запаса для осветительных установок общего освещения принимается 1,4.

48. Коэффициент пульсации освещенности в дошкольных организациях не превышает 5%, в административно-общественных зданиях - не более 10,0%.

49. Для обеспечения нормируемых значений освещенности в помещениях для использования ПК проводится замена перегоревших ламп, чистку стекол оконных рам и светильников не реже двух раз в год.

6. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с ПК для  пользователей

50. Высота рабочей поверхности стола для пользователей регулируется в пределах 680 - 800 мм, при отсутствии такой возможности высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм.

51. Модульными размерами рабочей поверхности стола для ПК, на основании которых должны рассчитываться конструктивные размеры, следует считать: ширину 800, 1000, 1200 и 1400 мм, глубину 800 и 1000 мм при нерегулируемой его высоте, равной 725 мм.

52. Рабочий стол имеет пространство для ног высотой не менее 600 мм, шириной - не менее 500 мм, глубиной на уровне колен - не менее 450 мм и на уровне вытянутых ног - не менее 650 мм.

53. Конструкция рабочего стула обеспечивает: ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм; поверхность сиденья с закругленным передним краем; регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400 - 550 мм и углов наклона: вперед до 15 градусов, и назад до 5 градусов.

54. Высота опорной поверхности спинки ориентирована 300 (плюс-минус 20) мм, ширина - не менее 380 мм, радиус кривизны горизонтальной плоскости - 400 мм, угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах плюс-минус 30 градусов. Расстояние спинки от переднего края сиденья регулируется в пределах 260-400 мм, стационарные или съемные подлокотники - имеют длину не менее 250 мм и ширину - 50-70 мм.

Подлокотники регулируются по высоте над сиденьем в пределах 230 (плюс-минус 30) мм, между подлокотниками - в пределах 350-500 мм.

55. Рабочее место пользователя ПК оборудуется подставкой для ног, шириной не менее 300 мм, глубиной не менее 400 мм, регулировкой по высоте в пределах до 150 мм и углом наклона опорной поверхности подставки до 20 градусов. Поверхность подставки рифленая и имеет по переднему краю бортик высотой 10 мм.

56. Клавиатура располагается на поверхности стола на расстоянии 100-300 мм от края, обращенного к пользователю или на специальной, регулируемой по высоте рабочей поверхности, отделенной от основной столешницы.

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения с ПК и ВТ в общеобразовательных организациях, организациях среднего и высшего образования

57. Помещения для занятий оборудуются одноместными столами. Конструкция одноместного стола для работы с ПК и ВТ предусматривается:

1) две раздельные поверхности: одну горизонтальную для размещения ПК с плавной регулировкой по высоте в пределах 520-760 мм и вторую - для клавиатуры с регулировкой по высоте и углу наклона от 0 до 15 градусов с фиксацией в рабочем положении (12-15 градусов);

2) ширина поверхностей для ПК и ВТ клавиатуры не менее 750 мм (ширина обеих поверхностей одинаковая) и глубина не менее 550 мм;

3) опору поверхностей для ПК или ВТ и для клавиатуры на стояк, в котором находятся провода электропитания и кабель локальной сети. Основание стояка следует совмещать с подставкой для ног;

4) увеличение ширины поверхностей до 1200 мм при оснащении рабочего места принтером;

5) подставка для клавиатуры, регулируемая по высоте и углу наклона, отдельная от основной столешницы, подставка, для ног совмещенная с основанием стояка.

58. Основные размеры рабочего места с ПК , высота края стола и высота пространства для ног соответствуют росту обучающихся в обуви, таблица 1, 2 приложения 8 к настоящим санитарным правилам.

59. Линия взора перпендикулярна центру экрана и ее отклонение от перпендикуляра, проходящего через центр экрана в вертикальной плоскости, не превышает плюс-минус 5 градусов.

Компьютерный класс оборудуется компьютерной (маркерной) доской для устранения меловой пыли.

60. Непрерывная длительность занятий непосредственно с ВТ, ПК в школах не должна превышать:

1) для учащихся 1 классов - 10 минут;

2) для учащихся 2-5 классов - 15-30 минут (с учетом возраста);

3) для учащихся 6-7 классов - 45 минут;

4) для учащихся 8-9 классов - 45 минут;

5) для учащихся 10-11 классов на первом часу учебных занятий - 30 минут, на втором - 30 минут.

61. Длительность перерывов между спаренными уроками для учащихся 10-11 классов должна не менее 10 минут, в период которых следует проводить сквозное проветривание с обязательным выходом учащихся из помещения.

62. В период производственной практики, для учащихся старше 16 лет, непосредственное время работы на ВТ, ПК не более трех часов, для учащихся моложе 16 лет - не более двух часов, с обязательным соблюдением режима работы. В период работы проводятся профилактические мероприятия: упражнения для глаз через 20-25 минут и физкультурная пауза через 45 минут во время перерыва.

63. Дополнительные занятия с использованием ВТ, ПК проводятся не раньше, чем через 60 минут после окончания учебных занятий и не чаще 2 раз в неделю общей продолжительностью:

1) для учащихся 2-5 классов (7-10 лет) - не более 60 минут;

2) для учащихся 6 и старше классов - до 90 минут;

3) длительность компьютерных игр для учащихся 2-5 классов должна быть не более 10 минут, для более старших учащихся - не более 15 минут.

64. Для предупреждения развития переутомления необходимо выполнять сквозное проветривание помещений с ВТ и ПК, с обязательным выходом студентов из этих помещений.

65. При составлении расписания учебных занятий с ВТ, ПК необходимо соблюдать следующие требования:

1) перерывы между спаренными академическими часами, отведенными для занятий с ВТ, ПК не должны превышать 20 минут;

2) не допускается объединение третьей и четвертой пар учебных занятий с работой на ВТ, ПК.

66. После каждого академического часа занятий с ВТ, ПК устраиваются перемены длительностью 15-20 минут с обязательным выходом учащихся из комнаты и организацией сквозного проветривания.

67. При односменных занятиях в учебном заведении в середине учебного дня (после 3-4 уроков) организовывается перерыв длительностью 50-60 минут для обеда и отдыха учащихся.

68. Общая продолжительность дополнительных занятий с использованием ВТ и ПК при непосредственной работе на них не превышает            1 астрономического часа в неделю.

69. Дополнительные занятия с использованием ВТ и ПК проводятся не ранее, чем через 50-60 минут после окончания основных учебных занятий.

8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения на ВТ и  ПК в дошкольных организациях

70. В дошкольных организациях продолжительность занятий с использованием компьютерных развивающих программ не превышают                       7 минут для детей 5 лет и 10 минут для детей 6 лет.

71. Компьютерные игровые занятия в дошкольных организациях проводятся не чаще 2 раз в неделю в дни наибольшей работоспособности детей: во вторник, в среду и в четверг. После занятий проводится гимнастика для глаз.

72. Не допускается проводить занятия с ВТ, ПК за счет времени, отведенного для сна, дневных прогулок и оздоровительных мероприятий.

73. Занятия дошкольников с использованием ВТ, ПК проводится методистом или в его присутствии.

74. Не допускается одновременное использование ВТ, ПК двумя и более детьми, независимо от возраста.

75. В дошкольных организациях смежено с помещением, где устанавливается ВТ и ПК располагается игровой зал площадью не менее 20,0 м2.

Помещения для занятий оборудуются одноместными столами. Конструкция одноместного стола состоит из двух частей или столов, соединенных вместе: на одной поверхности стола располагается ВТ или ПК, на другой - клавиатура. Конструкция стола для размещения ПК и ВТ предусматривает:

1) регулировку по высоте с фиксацией горизонтальной поверхности для видеомонитора в пределах 460-520 мм при глубине не менее 550 мм и ширине - не менее 600 мм;

2) возможность изменения угла наклона поверхности для клавиатуры от 0 до 10 градусов, с фиксацией;

3) ширину и глубину поверхности под клавиатуру не менее 600 мм;

4) без повреждений поверхность стола;

5) пространство для ног под столом над полом не менее 400 мм.

Ширина определяется конструкцией стола.

76. Размеры стульев для занятий приведены в таблице 3 приложения 8 к настоящим санитарным правилам. Замена стульев на табуретки или скамейки не допускается.

Приложение 1

к санитарным правилам

«Санитарно-эпидемиологические требования к

эксплуатации  персональных компьютеров,

видеотерминалов и условиям работы с ними»

Перечень

продукции и контролируемых гигиенических параметров

вредных и опасных факторов

Таблица 1

| Вид продукции | Код общей классификации продукции | Гигиенические параметры вредных и опасных факторов |
| --- | --- | --- |
| Электронные вычислительные машины: цифровые, цифровые персональные Принтеры, сканеры, модемы, сетевые устройства, блоки бесперебойного питания и другие устройства Устройства отображения информации (видео терминалы) Автоматы игровые с использованием ПК | 40 1300, 40 1350, 40 1370 40 3000 40 3200 96 8575 | Уровни ЭМП, акустического шума, концентрация вредных веществ в воздухе, визуальные показатели ВТ, рентгеновское излучение 1 Уровни ЭМП, акустического шума, концентрация вредных веществ в воздухе Уровни ЭМП, визуальные показатели, концентрация вредных веществ в воздухе, рентгеновское излучение 1 Уровни ЭМП, акустического шума, концентрация вредных веществ в воздухе, визуальные показатели ВТ, рентгеновское Излучение 1 |

Примечание:

Контроль мягкого рентгеновского излучения осуществляется для видео терминалов с использованием электронно-лучевых трубок.

Допустимые значения уровней звукового давления в октавных полосах частот

и уровня звука, создаваемого ПК

Таблица 2

| Уровни звукового давления (дБ) в октавных полосах (далее - ОП) со среднегеометрическими частотами Герц (далее - Гц) |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука в дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31,5 Гц | 63 Гц | 125 Гц | 250 Гц | 500 Гц | 1000 Гц | 2000 Гц | 4000 Гц | 8000 Гц |  |
| 86 дБ | 71 дБ | 61 дБ | 54 дБ | 49 дБ | 45 дБ | 42 дБ | 40 дБ | 38 дБ | 50 |

Примечание:

Измерение уровня звука и уровней звукового давления проводится на рабочем месте пользователя.

Допустимые визуальные параметры устройств отображения информации

Таблица 3

| Параметры | Допустимые значения |
| --- | --- |
| Яркость белого поля Неравномерность яркости рабочего поля Контрастность (для монохромного режима) Временная нестабильность изображения (непреднамеренное изменение во времени яркости изображения на экране дисплея) Пространственная нестабильность изображения (непреднамеренные изменения положения фрагментов изображения на экране) | Не менее 35 кд/м2 Не более плюс-минус 20% Не менее 3:1 Не должна Фиксироваться Не более 2 х 10(-4L), где L - проектное расстояние наблюдения, мм |

Примечание:

Для дисплеев на ЭЛТ частота обновления изображения должна быть не менее 75 Гц при всех режимах разрешения экрана, гарантируемых нормативной документацией на конкретный тип дисплея, и не менее 60 Гц для дисплеев на плоских дискретных экранах.

Приложение 2

к санитарным правилам

«Санитарно-эпидемиологические требования к

эксплуатации  персональных компьютеров,

видеотерминалов и условиям работы с ними»

Оптимальные нормы микроклимата для

производственных помещений

Таблица 1

| Период года | Категория работ | Температура воздуха,шС, не более | Относительная влажность воздуха, % | Скорость движения воздуха, метр в секунду (далее - м/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодный Теплый | Легкая 1а Легкая 1б Легкая 1а Легкая 1б | 22-24 23-21 23-25 22-24 | 40-60 40-60 40-60 40-60 | 0,1 0,1 0,1 0,2 |

Примечание:

1. К категории 1а относятся работы, производимые сидя и не требующие физического напряжения, при которых расход энергии составляет до 120 килокалорий в час (далее - ккал/ч);

2. К категории 1б относятся работы, производимые стоя, сидя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением, при котором расход энергии составляет от 120 до 150 ккал/ч.

Оптимальные параметры микроклимата в помещениях организациях образования и объектов досуга

с использованием ПК

Таблица 2

| Температура, С° | Относительная влажность, не более, % | Скорость движения воздуха, м/с |
| --- | --- | --- |
| 19 20 21 | 62 58 55 | <0,1 <0,1 <0,1 |

Приложение 3

к санитарным правилам

«Санитарно-эпидемиологические требования к

эксплуатации  персональных компьютеров,

видеотерминалов и условиям работы с ними»

Уровни ионизации воздуха помещений при работе на ВТ и ПК

| Уровни | Число ионов в 1 кубический метр (далее - м3) воздуха |  |
| --- | --- | --- |
|  | n + | n - |
| Минимально необходимые Оптимальные Максимально допустимые | 400 1500-3000 50000 | 600 3000-5000 50000 |

Приложение 4

к санитарным правилам

«Санитарно-эпидемиологические требования к

эксплуатации  персональных компьютеров,

видеотерминалов и условиям работы с ними»

Нормы уровней вибрации категории 3 типа "в"

| Средне- геометрические частоты полос, Гц | Допустимые значение по осям Z; Х; Y |  |
| --- | --- | --- |
|  | Виброускорения | Виброскорости |
|  | метр на секунду дБ м/с ДБ в квадрате (далее - м/с2) |  |
|  | 1/3 1/1 1/3 1/1 1/3 1/1 1/3 1/1 ОП ОП ОП ОП ОП ОП ОП ОП |  |
| 1,6 0,0125 82 0,13 88 2,0 0,0112 0,02 82 86 0,089 0,18 85 91 2,5 0,01 80 0,063 82 3,15 0,009 79 0,045 79 4,0 0,008 0,014 78 83 0,032 0,063 76 82 5,0 0,008 78 0,025 74 6,3 0,008 78 0,02 72 8,0 0,008 0,014 78 83 0,016 0,032 70 76 10,0 0,01 80 0,016 70 12,0 0,0125 82 0,016 70 16,0 0,016 0,028 84 89 0,016 0,028 70 75 20,0 0,02 86 0,016 70 25,0 0,025 88 0,016 70 31,5 0,032 0,056 90 95 0,016 0,028 70 75 40,0 0,04 92 0,016 70 50,0 0,05 94 0,016 70 63,0 0,063 0,112 96 101 0,016 0,028 70 75 80,0 0,08 98 0,016 70 Корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни 0,014 83 0,028 75 |  |  |

Приложение 5

к санитарным правилам

"Санитарно-эпидемиологические требования

к эксплуатации персональных компьютеров,

видеотерминалов и условиям работы с ними"

Допустимые уровни вибрации для помещений с ПК, ВТ в детских,

общеобразовательных организациях, общественных зданиях и на объектах досуга

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Допустимые значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | виброускорения |  | виброскорости |  |
|  | мс-2*10-2 | дБ | мс-1*10-5 | дБ |
|  | Оси Z, X, Y |  |  |  |
| 2 0,56 75 45 79 4 0,56 75 22 73 8 0,56 75 11 67 16 1,1 81 11 67 31,5 2,2 87 11 67 63 4,5 93 11 67 |  |  |  |  |
| Корректированные значения и их уровни 1,0 80 20 72 |  |  |  |  |

Приложение 6

к санитарным правилам

"Санитарно-эпидемиологические требования

к эксплуатации персональных компьютеров,

видеотерминалов и условиям работы с ними"

Допустимые значения уровней неионизирующих

электромагнитных излучений

| Наименование параметров | Части ПК, ВТ | Контрольное расстояние,см | Допустимое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряженность электростатического поля для профессиональных пользователей Напряженность электро- статического поля на рабочих местах детских, учебных заведений и компьютерных клубов Напряженность электрического поля вокруг ПК, ВТ: в диапазоне частот 5-2000Гц: в диапазоне частот 2-400кГц: Плотность магнитного потока вокруг ПК, ВТ: в диапазоне частот 5-2000Гц: в диапазоне частот 2-400кГц: Поверхностный электростатический потенциал от монитора, не более (при сертифи- кационных испытаниях) Напряженность электрического поля промышленной частоты (50Гц) | Монитор Клавиатура Монитор Клавиатура Монитор Монитор Монитор Монитор Монитор Клавиатура Мышь | На уровне головы 1,0 На уровне головы 1,0 На уровне На уровне головы Между дисплеем и установлен- ной в 10 см от негозазем- ленной изме- рительной пластиной 1,0 1,0 | 20 килоВольт на метр (далее - кВ/м) 20 кВ/м 15 кВ/м 15 кВ/м 25 Вольт на метр (далее-В/м) 2,5 В/м 25 нанно Тесла (далее-нТл) 25 нТл 500 Вольт 0,5 кВ/м 0,5 кВ/м |

Приложение 7

к санитарным правилам

«Санитарно-эпидемиологические требования к

эксплуатации  персональных компьютеров,

видеотерминалов и условиям работы с ними»

Методика инструментального контроля и гигиенической оценки уровней, электромагнитных полей на рабочих местах

1. Инструментальные исследования электромагнитной обстановки на рабочих местах пользователей ПК производится:

1) при вводе ПК в эксплуатацию и организации новых и реорганизации рабочих мест;

2) после проведения организационно-технических мероприятий, направленных на нормализацию электромагнитной обстановки;

3) при аттестации рабочих мест по условиям труда;

4) по заявкам организаций.

2. Инструментальные исследования осуществляются государственными органами санитарно-эпидемиологического надзора и (или) аккредитованными испытательными лабораториями (центрами).

3. Инструментальный контроль уровней электромагнитных полей должен осуществляться приборами с допускаемой основной относительной погрешностью измерений плюс-минус 20%, включенными в реестр государственной системы обеспечения единства измерений и имеющими действующие свидетельства о прохождении поверки.

4. Используются измерители с изотропными антеннами-преобразователями.

5. Составляется план (эскиз) размещения рабочих мест пользователей ПК в помещении.

6. Сведения об оборудовании рабочего места - наименования устройств ПК, фирм-производителей, моделей и заводские (серийные) номера, приэкранные фильтры (при их наличии) на ПК заносятся в протокол лабораторных исследований.

7. На экране ПК устанавливается типичное для данного вида работы изображение (текст, графики).

8. При проведении измерений включается вся вычислительная техника, ПК и другое используемое для работы электрооборудование, размещенное в данном помещении.

9. Измерения параметров электростатического поля проводится не ранее, чем через 20 минут после включения ПК.

10. Измерение уровней переменных электрических и магнитных полей, статических электрических полей на рабочем месте, оборудованном ПК, производится на трех уровнях на высоте 0,5 м, 1,0 м и 1,5 м на рабочем месте, включая клавиатуру.

11. Если на обследуемом рабочем месте, оборудованном ПК, интенсивность электрического и/или магнитного поля в диапазоне 5 - 2000 Гц превышает значения, приведенные в приложении 6 к настоящим санитарным правилам, проводятся измерения фоновых уровней ЭМП промышленной частоты (при выключенном оборудовании). Фоновый уровень электрического поля частотой 50 Гц и фоновые уровни индукции магнитного поля не должны превышать значений, вызывающих нарушения требований к визуальным параметрам ВТ (таблица 3 приложения 1 к настоящим санитарным правилам).

Приложение 8

к санитарным правилам

"Санитарно-эпидемиологические требования

к эксплуатации персональных компьютеров,

видеотерминалов и условиям работы с ними"

Высота одноместного стола для занятий с ПК

Таблица 1

| Рост учащихся или студентов в обуви, см | Высота над полом, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | поверхность стола | пространство для ног, не менее |
| 116-130 131-145 146-160 161-175 Выше 175 | 520 580 640 700 760 | 400 520 580 640 700 |

Примечание: Ширина и глубина пространства для ног определяются конструкцией стола.

Основные размеры стула для учащихся и студентов

Таблица 2

| Параметры стула | Рост учащихся и студентов в обуви, см |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 116-130 | 131-145 | 146-160 | 161-175 | >175 |
| Высота сиденья над полом, мм Ширина сиденья, не менее, м м Глубина сиденья, мм Высота нижнего края спинки над сиденьем, мм Высота верхнего края спинки над сиденьем,мм Высота линии прогиба спинки, не менее, мм Радиус изгиба переднего края сиденья, мм Угол наклона сиденья,о Угол наклона спинки,о Радиус спинки в плане, не менее, мм | 300 270 290 130 280 170 | 340 290 330 150 310 190 | 380 320 360 160 330 200 20-50 0-4 95-108 300 | 420 340 380 170 360 210 | 460 360 400 190 400 220 |

Размеры стула для занятий с ПК детей дошкольного возраста

Таблица 3

| Параметры стула | Размеры, не менее, мм |
| --- | --- |
| Высота сиденья над полом Ширина сиденья Глубина сиденья Высота нижнего края спинки над сиденьем Высота верхнего края спинки над сиденьем Высота прогиба спинки Радиус изгиба переднего края сиденья | 260 250 260 120 250 160 20-50 |

Справка-обоснование

к приказу и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан

«Об утверждении санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации персональных компьютеров, видеотерминалов и условиям работы с ними»

| № п/п | Перечень сведений, которые должны быть отражены | Информация государственного органа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Государственный орган, представивший нормативный правовой акт | Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| 2 | Основание принятия нормативного правового акта (компетенция государственного органа) со ссылкой на соответствующую норму нормативного правового акта | Подпункт 5) пункта 1 статьи 7, подпункты 1), 11), 14), 16),17), 28) статьи 145 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» |
| 3 | Обоснование необходимости принятия нормативного правового акта (конкретные цели, мотивы и в связи с чем принят акт) | С целью предотвращения вредного воздействия на пользователей вредных и опасных факторов, создаваемых персональными компьютерами и видеотерминалами |
| 4 | Сведения о ранее принятых нормативных правовых актах по данному вопросу и подготовке предложений об их изменении и дополнений или признании утратившими силу в связи с принятием нормативного правового акта | Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм по коммунальной гигиене и гигиене детей и подростков» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3073, опубликованный в «Юридической газете» от 19 августа 2005 года № 152-153 и от 27 октября 2005 года № 197-198 (931-932) |
| 5 | Сведения о ранее принятых нормативных правовых актах по данному вопросу, в государственной регистрации которых было отказано или возвращено без проведения юридической экспертизы с указанием реквизитов актов об их отмене | Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 июля 2010 года № 545 Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан об отмене от 15 сентября 2010 года № 724 |
| 6 | Предусматривает ли данный нормативный правовой акт увеличение расходов или сокращение поступлений республиканского или местного бюджетов | Не предусматривает |
| 7 | Сведения о согласовании нормативного правового акта с заинтересованными государственными органами | Не предусматривает |

Директор Департамента

административно-правовой работы

Министерства здравоохранения

Республики Казахстан                                                                     Ф. Бисмильдин

Обоснования  причин неприятия рекомендаций, содержащихся в экспертном заключении по результатам научной экспертизы проекта «Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации персональных компьютеров, видеотерминалов и условиям работы с ними»

| АО «Казахский гуманитарно-юридический университет » (№ 1-16/01-1847 от 22.07.10г) |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Формулировка замечаний и предложений | Принятое решение |
| 1. | Глава 1 и глава 2 раздел 3. Площадь на одно рабочее место пользователей ПК и ВТ на базе электронно-лучевой трубки (далее –ЭЛТ), в том числе на объектах досуга для оказания услуг населению, составляет не менее 6 квадратных метров (далее - м²) при рядном, центральном и периметральном расположении - 4 м², при использовании ВТ на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) при любом расположении - 4 м². | Не принят. В ввиду того, что не нормирование площади может привести к необратимым последствиям связаным со здоровьем населения, так как уровень, электромагнитных полей на рабочих местах зависит от расстановки компьютеров на определенной площади. При малой площади и большим количеством компьютеров уровень, электромагнитных полей на рабочих местах увеличивается |
| 2. | Глава 2 раздела 1 пункт 2 | Не принят . Так как в таблице 1 приложения 1 к санитарным правилам указаны «Перечень продукции и контролируемых гигиенических параметров вредных и опасных факторов». При осуществления лабораторных исследований необходимо знать гигиенистам, от какой техники возникают вредные и опасные факторы |
| 3. | Глава 2 раздела 1 пункты ,4,6,7,8,9 | Приняты. Исключены |
| 4. | Глава 2 раздел 1 пункт 3, 5 | Не принят. Методика иснтрументального контроля, процедура фиксирования полученных результатов прописывается отдельно в методиках по каждым параметрам (шум, вибрация,). Не возможно в санитарных правилах расписать все методики. Методика инструментального контроля и гигиенической оценки уровней, электромагнитных полей на рабочих местах прописана в приложение № 7 |
| 5. | Глава 2 раздела 2 пункты 1,2 | Приняты. Исключены |
| 6. | Глава 2 раздел 4 | Приняты. Исключены |
| 7. | Глава 2 раздел 5 пункты 1,2,3 | Приняты. Исключены |